CS系列高效弹簧圆锥破碎机

CS系列高效弹簧圆锥破碎机遵循“多碎少磨”理论，充分利用物料层压破碎原理，优化冲程、高摆频、多腔型保证了设备在多种破碎粒度要求下高效稳定运行。

标准型：

| 型 号 | 动锥直径（mm） | 腔 型 | 给矿口尺寸 |  | 出料尺寸（mm） | 主轴转速（r/min） | 功 率（kw） | 处理能力（ton/hour） | 重 量 （t） | 外型尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭口边（mm） | 开口边（mm） |  |  |  |  |  |  |
| CCS-75B | 900 | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
|  |  | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 |  |  | 59-163 |  |  |
| CS-110B | 1200 | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
|  |  | 中型 | 156 | 156 | 13-38 |  |  | 100-200 |  |  |
|  |  | 粗型 | 178 | 191 | 19-51 |  |  | 141-308 |  |  |
| CS-160B | 1295 | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
|  |  | 中型 | 188 | 210 | 16-38 |  |  | 132-253 |  |  |
|  |  | 粗型 | 216 | 241 | 19-51 |  |  | 172-349 |  |  |
| CS-240B | 1650 | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
|  |  | 中型 | 213 | 241 | 22-51 |  |  | 258-417 |  |  |
|  |  | 粗型 | 241 | 268 | 25-64 |  |  | 299-635 |  |  |
| CS-315B | 2134 | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
|  |  | 中型 | 303 | 334 | 25-51 |  |  | 608-998 |  |  |
|  |  | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 |  |  | 789-1270 |  |  |

注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

更多CS系列高效弹簧圆锥破碎机详细信息请点击：

全国销售热线：400-655-1888

短头型：

| 型 号 | 动锥直径 （mm） | 腔 型 | 给矿口尺寸 |  | 出料尺寸 （mm） | 主轴转速 （r/min） | 功 率 （kw） | 产 量 （ton/hour） | 重 量 （t） | 外型尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭口边 （mm） | 开口边 （mm） |  |  |  |  |  |  |
| CS75D | 914 | 细型 | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
|  |  | 粗型 | 33 | 60 | 3-16 |  |  | 27-100 |  |  |
| CS110D | 1218 | 细型 | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 |
|  |  | 中型 | 44 | 73 | 10-16 |  |  | 90-145 |  |  |
|  |  | 粗型 | 56 | 89 | 13-19 |  |  | 141-181 |  |  |
| CS160D | 1295 | 细型 | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
|  |  | 中型 | 54 | 89 | 6-16 |  |  | 82-163 |  |  |
|  |  | 粗型 | 70 | 105 | 10-25 |  |  | 109-227 |  |  |
| CS240D | 1676 | 细型 | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
|  |  | 中型 | 54 | 89 | 6-19 |  |  | 136-281 |  |  |
|  |  | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 |  |  | 190-336 |  |  |
| CS315D | 2134 | 细型 | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
|  |  | 中型 | 95 | 133 | 10-19 |  |  | 354-508 |  |  |
|  |  | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 |  |  | 454-599 |  |  |

注：黎明重工保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

更多CS系列高效弹簧圆锥破碎机详细信息请点击：

全国销售热线：400-655-1888