- 如何选择颚式破碎机厂家？

首先要看厂家的实力，信誉，规模；

其次要看厂家的产品质量，技术水平，成熟程度；

再次要考察厂家的客户生产现场，用户现场是最有说服力的。

最后一定要货比三家，仔细考察，认真选择。

黎明重工科技在全国省份都设有办事处，各地、市均有客户现场，您可以随时参观客户现场，另外，黎明重工科技不仅为广大客户提供选择性广、配套合理、质量可靠、性价比高的工业破碎制粉设备，而且提供专业化的整体设计和施工方案，甚至整套流程的交钥匙工程，黎明重工科技期待与您的合作！

- 颚式破碎机肘板断裂是什么原因，该如何解决？

原因：1) 主机超负荷或大于进料口尺寸的料进入；

2) 有非破碎物进入破碎腔；

3) 肘板与肘板垫之间不平行，有偏斜；

4) 铸件有较严重的铸造缺陷。

排除方法：1) 更换肘板并控制进料粒度，并防止主机超负荷；

2) 更换肘板并采取措施，防止非破碎物进入破碎腔；

3) 更换肘板并更换已磨损的肘板垫，正确安装肘板；

4) 更换合格的肘板。

- 颚式破碎机产量为何达不到出厂标准？

排除方法： 1) 更换或增加破碎机；

2) 调换电机接线；

3) 排料口调整到说明书规定的公称排料口和增加用于细碎的破碎机；

4) 检查齿板齿距尺寸，如不符标准则须更换颚板，调正固定颚板与活动颚板                   的相对位置，保证齿顶对齿根后，固定压紧，防止移位；

5) 调高工作场地电压，使之适应主机重载要求；

6) 更换轴承或动颚。

- 颚式破碎机主机突然停机(俗称：闷车)，如何处理？

排除方法： 1) 清除排料口堵塞物，确保出料畅通；

2) 调紧或更换三角皮带；

3) 重新安装或更换紧定衬套；

4) 调正工作场地的电压，使之符合主机工作电压的要求；

5) 更换轴承。

（5）颚式破碎机使用维修计划

为保证颚式破碎机正常工作，除正确操作外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修、中修和大修。

1）小修：主要内容包括检查并修复调整装置，高速排料口间隙，对磨损的衬板调头或更换。检修传动部分、润滑系统及更换润滑油等。小修的周期为1-3个月左右。

2）中修：除进行小修的全部工作外，还包括更换推力板、衬板、检查并修复轴瓦等。中修的周期一般为1-2年左右。

3）大修：除进行中修的全部工作外，还包括更换或车削偏心轴和动颚心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复各磨损件。大修的周期一般为5年左右。

（6）颚式破碎机的飞槽轮发生轴向左右摆动，如何解决？

飞槽轮发生轴向左右摆动可能的原因有:

1）飞槽轮孔、平键或轴磨损，配合松动；

2）石料轧进轮子内侧，造成飞槽轮轮壳开裂；

3）铸造缺陷；

4）飞槽轮涨紧套松动。

排除方法：

1）平键磨损，更换平键,，或更换偏心轴或飞槽轮；

2）增做飞槽轮防护罩并更换偏心轴或飞槽轮；

3）更换偏心轴或槽轮。

4）重新紧定涨紧套。

（7）鄂式破碎机机架轴承座或动颚内温升过高，应该如何处理？

可能原因：

1）轴承断油或油注入太多；

2）油孔堵塞，油加不进；

3）飞槽轮配重块位置跑偏，机架跳动；

4）紧定衬套发生轴向窜动；

5）轴承磨损或保持架损坏等；

6）非轴承温升，而是动颚密封套与端盖磨擦发热或机架轴承座双嵌盖与主轴一起转动，摩擦发热。

排除方法：

1）按说明书规定，按时定量加油；

2）清理油孔、油槽堵塞物；

3）调正飞槽轮配重块位置；

4）拆卸机架上轴承盖，锁紧紧定衬套和拆下飞轮或槽轮，更换新的紧定衬套；

5）更换轴承；

6）更换颚式破碎机端盖与密封套，或松开机架轴承座发热一端 的上轴承盖，用保险丝与嵌盖一起压入机架轴承座槽内,再定上轴承盖，消除嵌盖转动。

（8）鄂式破碎机偏心轴弯曲或断裂的原因和排除方法？

原因：1）在主机吊装过程中发生侧翻，使偏心轴单边受力弯曲；

2）被破碎物硬度超过产品使用说明书规定；

3）颚式破碎机主机长期超负运转；

4）肘板不符标准，非破碎物进入破碎腔时起自断保护作用；

5）偏心轴热处理不当，应力集中，造成短期内断裂。

排除方法：1）更换新的偏心轴，正确吊运主机；

2）更换新的偏心轴，按破碎物料的抗压强度，选择相适应的破碎机；

3）更换新的偏心轴，调正作业负荷或更换相适应的破碎机；

4）更换新的偏心轴，不使用不符设计标准的肘板、肘板垫；

5）更换新的偏心轴，使用热处理合格的偏心轴。

（9）鄂式破碎机调整座断裂的原因和排除方法？

原因：1）肘板、肘板垫自行采购或改制，不符合主机厂设计要求；

2）调整座固定螺栓松动；

3）调整座有严重的铸造缺陷或焊接缺陷。

排除方法：1）更换鄂式破碎机调整座并更换装配主机厂原装肘板、肘板垫；

2）更换调整座并紧定调整座螺栓；

3）更换调整座。

（10）产量达不到出厂标准？

可能原因：1) 被破碎物料的硬度或韧性超过使用说明书规定的范围；

2) 电动机接线位置接反，主机开反车(动颚顺时针旋转)，或电机三角形接法接成星形接法；

3) 排料口小于规定极限；

4) 颚板移位，齿顶与齿顶相对；

5) 工作现场电压过低；

6) 动颚与轴承磨损后间隙过大，使轴承外圈发生相对转动。

排除方法：1) 更换或增加破碎机；

2) 调换电机接线；

3) 排料口调整到说明书规定的公称排料口和增加用于细碎的破碎机；

4) 检查齿板齿距尺寸，如不符标准则须更换颚板，调正固定颚板与活动颚板的相对位置，保证齿顶对齿根后，固定压紧，防止移位；

5) 调高工作场地电压，使之适应主机重载要求；

6) 更换轴承或动颚。